### **车载低轨卫星通信系统EMC正向设计技术研究方案**

#### **1. 系统架构层面：解决"自我打架"与"资源争抢"问题**

*   **系统特点**：系统内部集成了**多个共存的射频前端**，如卫星通信发射机/接收机、GNSS接收机、蜂窝通信模块（4G/5G）等。它们在一个狭小空间内同时工作。

*   **引发的EMC问题**：

*   **自干扰**：正如**一汽专利**中指出的，卫星通信发射（大功率）会淹没邻近频段的GNSS接收（极微弱信号），导致定位漂移。这是典型的"自我打架"。

*   **标准对应**：**性能判据A (第12页)**

*   **原文内容**："试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作..."

*   **资源冲突**：多个设备同时收发，会造成时空频域的冲突。

*   **标准对应**：**发信机免测频段 (第12页, 5.5.3)**

*   **原文内容**："发信机免测频段为发信机工作的中心频率加减2倍DUT的占用带宽。"

*   **为何必须研究系统架构**：

*   事后在电路板级别加滤波器无法根本解决这种系统级、芯片级别的干扰。

*   **正向设计研究**就是要像**一汽和吉利**那样，在顶层设计**时域隔离、资源调度策略**，从逻辑和时序上避免干扰发生。这好比交通管理系统，不是给每辆车加固，而是设计红绿灯和调度规则，从源头上避免撞车。

---

#### **2. 天线与射频前端层面：控制电磁能量的"门户"**

*   **系统特点**：该系统是车辆与外界电磁环境交互的**主要门户**。天线既是能量的"出口"（发射），也是"入口"（接收）。

*   **引发的EMC问题**：

*   **干扰他人**：发射机产生的杂散和谐波通过天线辐射出去，会干扰车内其他系统（如收音机、ADAS传感器）。

*   **标准对应**：**辐射杂散骚扰 (第14页, 8.1.2.1)**

*   **原文内容**："频率范围30 MHz～1 GHz，有效辐射功率（e.r.p.）电平 -36 dBm"

*   **被他人干扰**：接收天线会拾取来自车辆电机、控制器等内部噪声以及外部基站、高压线等外部干扰，导致通信质量下降。

*   **标准对应**：**电磁辐射抗扰度 (第17-18页, 9.2.1)**

*   **原文内容**："在400 MHz～6 GHz的90%以上频段内，试验场强为30 V/m（均方根值）"

*   **为何必须研究天线与射频**：

*   天线是效率最高的"换能器"，任何设计不当都会放大EMC问题。

*   **正向设计研究**需要像**比亚迪**那样，采用**波束赋形**等主动控制技术，将能量像"手电筒"一样精准射向卫星，并主动在干扰方向"挖坑"（形成零点），实现"不干扰别人，也不被别人干扰"。同时，研究**滤波器**（如SAW、双工器）在射频链路上的使用，确保只有有用信号通过，从"门户"处过滤掉噪声。

---

#### **3. 硬件平台层面：构筑系统内部的"防火墙"和"安静区"**

*   **系统特点**：其硬件平台是**高频数字电路、高速处理器、高精度模拟射频电路**的混合体。

*   **引发的EMC问题**：

*   **数字电路干扰射频电路**：数字电路（如处理器、内存）产生的高频开关噪声会通过电源和地线耦合到敏感的射频接收电路，淹没微弱卫星信号。

*   **标准对应**：**大电流注入抗扰度 (第18页, 9.3.1)**

*   **原文内容**："在1 MHz～400 MHz的90%以上频段内，试验电流为60 mA（均方根值）"

*   **噪声外泄**：电路板上的高速信号线、时钟电路本身就是小天线，会向外辐射噪声。

*   **标准对应**：**辐射骚扰 (第14-15页, 8.2) & 传导骚扰-电流法 (第16页, 8.4)**

*   **原文内容**："0.15~0.30 MHz, 峰值限值 66 dBμV/m" & "0.15~0.30 MHz, 峰值限值 70 dBμA"

*   **为何必须研究硬件平台**：

*   即使系统调度和天线设计完美，如果电路板本身噪声巨大，一切将是徒劳。

*   **正向设计研究**需要像**长安和比亚迪**那样，通过**金属屏蔽壳**为核心模块构筑"防火墙"，隔离内外噪声；通过**专用电源管理模块(PMU)和滤波**净化输入电源，防止"病从口入"；通过**优化的PCB布局布线**（如完整地平面、关键信号屏蔽）在内部创造一个"安静区"，确保底层电路的电磁洁净度。

---

#### **4. 线束布局层面：切断干扰的"传播路径"**

*   **系统特点**：系统需要通过**长线束**与车辆电源、域控制器及其他设备连接。这些线束遍布在充满各种干扰源的车辆环境中。

*   **引发的EMC问题**：

*   线束是高效的**天线和耦合器**。大功率干扰源（如水泵电机）的线束会通过**感性或容性耦合**，将噪声"传染"给相邻的卫星通信系统敏感线束。

*   **标准对应**：**除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度 (第19页, 9.5.1)**

*   **原文内容**："快速脉冲a...试验方法: 直接电容耦合法（DCC）或容性耦合法（CCC）" & "正慢速脉冲...试验方法: 感性耦合法（IECC）"

*   线束形成的环路会拾取空间中的电磁波，成为辐射发射源或受扰源。

*   **标准对应**：**辐射骚扰 (第14-15页, 8.2)**

*   **原文内容**：表6中多个频段的辐射发射限值要求

*   **为何必须研究线束布局**：

*   即使单个设备EMC性能良好，不合理的线束布局也会使其功亏一篑。

*   **正向设计研究**就是要制定严格的**布线规范**，如**源-路径-敏感体分离**原则（远离干扰源线束）、选用**屏蔽线缆或双绞线**、**最小化环路面积**等。这好比在充满传染病的环境中，不仅要自身免疫力强（硬件平台），更要注意切断传播路径，避免交叉感染。

### **总结：一个形象的比喻**

将车载卫星通信系统比作一个在嘈杂战场上执行通信任务的**特种兵**：

*   **系统架构**是他的**战术指令**：告诉他何时开枪（发射），何时静默（接收），如何与队友协同，避免误伤。

*   **天线与射频**是他的**精准武器和耳麦**：能指哪打哪，减少流弹（杂散辐射），并能过滤背景噪音，听清指令（抗干扰）。

*   **硬件平台**是他的**内置防弹衣和生命维持系统**：保证自己心脏（核心芯片）和血液循环（电源）稳定，不被内部的震动（数字噪声）或外部的流弹击伤。

*   **线束布局**是他的**隐蔽路线和通信线**：确保他不会被敌人的侦察线（干扰线束）发现和干扰，也能保证自己与基地的联系不被切断。

**因此，从这四个层面进行研究，是因为车载低轨卫星通信系统本身的复杂性决定了：必须通过系统级的调度管理、门户级的精准控制、本体级的噪声抑制和路径级的耦合切断，形成一个从宏观到微观、从预防到抑制的、完整的EMC防御体系。这正是正向设计"预防为主，系统考量"核心理念的必然要求。**